# Báo cáo chạy thử đo diện tích đồng xu (ảnh dongxu2)

## 1. Mục đích và ảnh đầu vào

Mục đích: chạy thử chương trình do_dien_tich.py trên một ảnh chụp thật, trước khi có camera Basler acA2500-14gm, để kiểm tra toàn bộ quy trình đo diện tích bề mặt đồng xu từ ảnh chụp thẳng từ trên xuống.

Ảnh đầu vào (dongxu2.png):

- Chụp bằng điện thoại, cầm tay, hướng từ trên xuống.

- Kích thước 1152 × 2048 pixel.

- Đồng xu đặt trên giấy trắng, cách thước kẻ khoảng 2 cm; thước dùng làm vật chuẩn để quy đổi pixel sang mm.

## 2. Phương pháp đo

### 2.1 Hai cách tính diện tích

|  | Cách A – Đếm pixel | Cách B – Qua đường kính |
| --- | --- | --- |
| Làm gì | Tách vùng đồng xu, đếm số pixel bên trong | Tìm biên dưới pixel trên 720 tia, khớp đường tròn ra đường kính d |
| Công thức | S = số pixel × (mm/pixel)² | S = π·d²/4 |
| Ưu điểm | Đơn giản, không cần vật tròn đều | Chính xác hơn, loại được điểm biên lệch do bóng hoặc nhiễu |
| Nhược điểm | Dễ sai do bóng đổ, góc nghiêng | Giả định đồng xu là hình tròn |

Chương trình chạy cả hai cách trên cùng một ảnh để so sánh, dùng chung các bước hiệu chuẩn, tiền xử lý và tìm biên.

### 2.2 Quy đổi pixel sang mm

Chương trình chỉ đo được pixel. Để ra mm cần tỉ lệ mm/pixel, tức 1 pixel ứng với bao nhiêu mm ngoài thực tế. Tỉ lệ này lấy từ thước kẻ nằm trong ảnh:

- Đo khoảng cách pixel giữa hai vạch thước đã biết khoảng cách L (mm).

- Tỉ lệ = L / số pixel. Diện tích thật = diện tích pixel × tỉ lệ².

Tỉ lệ phụ thuộc khoảng cách chụp và độ phân giải ảnh, nên mỗi ảnh điện thoại phải đo lại. Với camera gắn cố định thì chỉ cần đo một lần.

## 3. Chuẩn bị và cách chạy

Môi trường: Windows, VS Code, Python 3.14, thư mục làm việc D:\doan2\Dongxu.

Cài thư viện (terminal của VS Code):

python -m pip install opencv-python numpy scipy

Đặt ảnh vào thư mục: chép dongxu2.png vào cùng thư mục với do_dien_tich.py.

Lệnh chạy:

| Lệnh | Tác dụng |
| --- | --- |
| python do_dien_tich.py dongxu2.png --pick 50 | Bấm hai vạch thước cách nhau 50 mm để lấy tỉ lệ mm/pixel, rồi đo luôn |
| python do_dien_tich.py dongxu2.png --mmpx 0.08945 | Đo với tỉ lệ đã biết, không cần bấm lại |

Ảnh của từng bước được lưu trong thư mục ket_qua/.

## 4. Quy trình 5 bước trên ảnh dongxu2

Hiệu chuẩn → tiền xử lý → tìm đồng xu và biên → tính diện tích → kiểm chứng.

### Bước 1 – Hiệu chuẩn (quy đổi pixel sang mm)

Trên ảnh dongxu2, thước không thấy vạch 0 nên dùng hai vạch 3 cm và 8 cm (cách nhau 50 mm):

- Chạy python do_dien_tich.py dongxu2.png --pick 50.

- Bấm gần đúng vạch 3 cm trên ảnh toàn cảnh. Chương trình mở vùng quanh đó phóng to x6 (cắt từ ảnh gốc, có lưới 10 pixel); bấm chính xác vào mép vạch.

- Làm tương tự với vạch 8 cm, bấm vào cùng một mép vạch.

- Chương trình in tỉ lệ = 50 / số pixel giữa hai điểm.

Kết quả: các vạch mm trên thước cách nhau trung bình 11,18 pixel, tức tỉ lệ 0,08945 mm/pixel. Sai số bấm khoảng ±0,2 pixel mỗi điểm trên đoạn khoảng 560 pixel, tương ứng dưới 0,1% tỉ lệ.

### Bước 2 – Tiền xử lý

- Đọc ảnh dưới dạng ảnh xám 8 bit (0–255).

- Lọc Gauss σ = 2 pixel để giảm nhiễu hạt.

- Ngưỡng Otsu chia ảnh thành đen/trắng; nền giấy sáng nên ảnh được đảo để vật thể là màu trắng.

- Phép đóng (9 × 9) lấp khe nhỏ, phép mở (khoảng 2% cạnh ảnh) cắt chỗ dính mỏng giữa các vật.

Trên ảnh nhị phân, đồng xu (hình tròn bên trái) tách rời khỏi thước và nhãn "OFFICE RULER":

### Bước 3 – Tìm đồng xu và biên dưới pixel

3a. Tìm đồng xu: lấy các đường bao, bỏ vùng quá nhỏ và vùng chạm mép ảnh (thước), chọn vùng có độ tròn 4π·diện tích/chu vi² lớn nhất (yêu cầu ≥ 0,6). Vùng được chọn có độ tròn 0,747; đường tròn bao nhỏ nhất của nó cho tâm và bán kính ban đầu.

3b. Tìm biên dưới pixel:

- Từ tâm kẻ 720 tia (cách nhau 0,5°), mỗi tia xét đoạn ±12% quanh bán kính ban đầu.

- Lấy mẫu độ sáng dọc tia mỗi 0,25 pixel.

- Biên là chỗ độ sáng thay đổi mạnh nhất (đỉnh gradient); tinh chỉnh bằng parabol qua 3 điểm để được vị trí tới phần lẻ pixel.

Kết quả: 720 điểm biên quanh đồng xu.

### Bước 4 – Tính diện tích

Cách B – Qua đường kính:

- Khớp đường tròn qua 720 điểm: khớp đại số (Kasa) để có giá trị ban đầu, rồi khớp hình học bình phương tối thiểu.

- Loại điểm lệch quá 3σ rồi khớp lại (tối đa 3 lần). Trên dongxu2 loại 30 điểm.

- d = 275,85 pixel → S = π·d²/4 = 59.764 pixel².

Cách A – Đếm pixel:

- Lấy ngưỡng bằng độ sáng đo được ngay tại biên (trung vị của 720 điểm biên).

- Nhị phân lại, chỉ xét trong vòng tròn bán kính 1,06r quanh tâm để không dính thước.

- Lấy vùng chứa tâm, tô kín các lỗ do hoa văn → mặt nạ đồng xu.

- Đếm được 60.342 pixel trắng.

### Bước 5 – Kiểm chứng

- So hai cách: cách A lớn hơn cách B 0,97%.

- Độ lệch còn lại của điểm biên quanh đường tròn khớp: 2,94 pixel (≈ 0,26 mm).

- Kiểm tra bằng mắt trên ảnh kết quả: đường đỏ (cách B) ôm sát viền, đường xanh lá (cách A) gần trùng, lệch ra ngoài ở mép dưới; chấm tím là 30 điểm biên bị loại, tập trung ở mép dưới.

## 5. Kết quả đo

Lệnh: python do_dien_tich.py dongxu2.png --mmpx 0.08945

| Đại lượng | Pixel | Quy ra mm |
| --- | --- | --- |
| Đường kính (cách B) | 275,85 px | 24,68 mm |
| Diện tích cách B – qua đường kính | 59.764 px² | 478,2 mm² |
| Diện tích cách A – đếm pixel | 60.342 px² | 482,8 mm² (đường kính tương đương 24,79 mm) |
| Chênh lệch A so với B | +0,97% | +4,6 mm² |
| Điểm biên bị loại | 30 / 720 |  |
| Độ lệch còn lại của điểm biên | 2,94 px | ≈ 0,26 mm |

Kết quả chọn: diện tích bề mặt đồng xu S ≈ 478,2 mm² (cách B), đường kính d ≈ 24,68 mm.

## 6. Đánh giá và vấn đề gặp phải

### 6.1 Đánh giá kết quả

- Chương trình tìm đúng đồng xu, không nhầm với thước hay nhãn chữ trên thước.

- Hai cách chênh nhau dưới 1%, cho thấy việc tách đồng xu khỏi nền ổn định.

- Cách A lớn hơn cách B vì điện thoại hơi nghiêng: ở mép dưới thấy được một phần thành bên đồng xu. Cách A tính cả phần này vào diện tích, còn cách B loại được 30 điểm biên lệch tại đó. Vì vậy kết quả cách B đáng tin hơn.

- Độ lệch còn lại 2,94 pixel khá lớn so với ảnh mô phỏng (dưới 1 pixel), do viền đồng xu không sắc (ảnh nén, hơi nghiêng, ánh sáng chưa đều).

- Chưa có giá trị chuẩn để so: cần đo đường kính bằng thước kẹp rồi tính S = π·d²/4.

### 6.2 Vấn đề gặp phải khi chạy

| Vấn đề | Nguyên nhân | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Cửa sổ chọn điểm bị thu nhỏ và tràn màn hình | Ảnh bị thu nhỏ để hiển thị; Windows phóng to giao diện 150% | Đã sửa: bấm hai lần (toàn cảnh rồi phóng to x6), cửa sổ tự vừa màn hình thật |
| Thấy thành bên đồng xu | Điện thoại cầm tay, hơi nghiêng | Chụp thẳng góc; với camera thật thì gắn cố định vuông góc mặt bàn |
| Ảnh nhỏ (1152 × 2048) | Ảnh bị nén khi gửi qua ứng dụng chat | Dùng file ảnh gốc từ điện thoại, nhớ đo lại tỉ lệ vì độ phân giải khác |

## 7. Áp dụng cho camera Basler và kết luận

### 7.1 Áp dụng cho camera thật

Các bước 2–5 dùng nguyên cho camera Basler, vì chương trình chỉ cần một ảnh xám. Khi có camera, chạy nối tiếp:

python chup_anh_basler.py --exposure 8000 --out xu1.png
python do_dien_tich.py xu1.png --mmpx <tỉ lệ đã hiệu chuẩn>

|  | Ảnh điện thoại | Camera Basler acA2500-14gm |
| --- | --- | --- |
| Ảnh | Màu, nén JPG, tự làm nét | Xám Mono8, dữ liệu thô, không nén |
| Độ phân giải | Tuỳ ảnh | Cố định 2592 × 1944 px |
| Góc chụp | Cầm tay, dễ nghiêng | Gắn cố định, vuông góc mặt bàn |
| Hiệu chuẩn | Làm lại cho mỗi ảnh | Làm 1 lần, giữ nguyên khi không đổi độ cao và tiêu cự |

Điều kiện để đo chính xác: camera vuông góc và không di chuyển sau khi hiệu chuẩn; vật chuẩn đặt cùng độ cao với mặt đồng xu; chiếu sáng đều (đèn nền hoặc đèn vòng); phơi sáng cố định.

### 7.2 Kết luận

- Quy trình 5 bước chạy trọn vẹn trên ảnh thật dongxu2: diện tích bề mặt 478,2 mm², đường kính 24,68 mm (cách B); hai cách chênh nhau 0,97%.

- Sai số chủ yếu đến từ điều kiện chụp (góc nghiêng, ảnh nén, ánh sáng) và hiệu chuẩn, không phải từ thuật toán. Cách B ổn định hơn vì tự loại điểm biên lệch.

- Chương trình dùng được ngay cho camera Basler.

### 7.3 Việc tiếp theo

- ☐ Đo đường kính đồng xu bằng thước kẹp, so sánh với kết quả hai cách.

- ☐ Chụp và đo lặp khoảng 10 ảnh để tính sai số trung bình và độ lặp lại.

- ☐ Khi có camera: lắp cố định, hiệu chuẩn một lần, dùng đèn nền.